Велотренажер

КТРУ 32.50.50.190-00000181

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение качественной характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велотренажер | Тренажер, обеспечивающий физическую активность, подобную езде на велосипеде, оставаясь при этом на месте. Предназначен, прежде всего, для повышения выносливости сердечно-сосудистой системы путем поддержания высокой частоты сердечных сокращений и дыхания в течение длительного периода; он может также способствовать развитию силы мышц нижней части тела, живота, рук и спины. Тренажер, как правило, состоит из рамы, подобной велосипедной, закрепленной на опорах, сиденья, педалей, соединенных через цепь или ремень с различными сопротивлениями, и руля. Он может включать в себя режимы программ тренировок для регулировки уровня сопротивления, монитор для отображения времени тренировки, дистанции, скорости, количества израсходованных калорий и частоты пульса. |  | Наличие |
|  |  | Напряжение |  | 220 В |
|  |  | Потребляемая мощность | Вольт-ампер | ≤125 |
|  |  | Вес тренажера | килограмм | ≤51 |
|  |  | Диагональ цветного сенсорного дисплея | сантиметр | ≥30 |
|  |  | Ограничение по максимальному весу пациента | килограмм | ≥135 |
|  |  | Колесики для перемещения тренажера диаметром | сантиметр | ≥15 |
|  |  | Тренажер оснащен шатунами педалей с регулируемым радиусом |  | Наличие |
|  |  | Опорная выдвижная ножка для стабильности тренажера |  | Наличие |
|  |  | Металлическая рама |  | Наличие |
|  |  | Естественное (эргономичное) вращательное движение нижних и верхних конечностей |  | Наличие |
|  |  | Двигательные режимы работы Активный, пассивный |  | Наличие |
|  |  | Автоматическое переключение между режимами работы в зависимости от активности пациента |  | Наличие |
|  |  | Наличие функции помощи в установке ног на педали (прокрутка педалей до нужного положения) |  | Наличие |
|  |  | Количество электродвигателей | штук | ≥2 |
|  |  | Верхний предел вращающего момента для привода нижних конечностей | нанометр | ≥22 |
|  |  | Нижний предел вращающего момента для привода нижних конечностей | нанометр | ≤2 |
|  |  | Верхний предел вращающего момента для привода верхних конечностей | нанометр | ≥8 |
|  |  | Нижний предел вращающего момента для привода верхних конечностей | нанометр | ≤2 |
|  |  | Минимальная скорость вращения педалей или рукояток | Оборот в минуту | ≤1 |
|  |  | Максимальная скорость вращения педалей или рукояток | Оборот в минуту | ≤60 |
|  |  | Максимальное время процедуры | Минута | ≥120 |
|  |  | USB разъем для обмена информацией и обновления программного обеспечения |  | Наличие |
|  |  | Функция контроля спастики |  | Наличие |
|  |  | Смена направления движения после распознавания спастики |  | Наличие |
|  |  | Функция отслеживания симметричности тренировки |  | Наличие |
|  |  | Функция контроля тонуса (среднее, в начале и в конце тренировки) |  | Наличие |
|  |  | Игровые мотивационные программы |  | Наличие |
|  |  | Тренировочные программы с разными типами нагрузки: По вращающему моменту, по мощности, изокинетическая (по скорости вращения) |  | Наличие |
|  |  | Система быстрой смены рукояток |  | Наличие |
|  |  | Возможность настройки модуля для тренировки верхних конечностей на одновременное или чередующееся сгибание-разгибание рук |  | Наличие |
|  |  | Одновременная тренировка верхних и нижних конечностей |  | Наличие |
|  |  | Независимая настройка тренировки для верхних и для нижних конечностей |  | Наличие |
|  |  | Возможность поворота и наклона панели управления |  | Наличие |
|  |  | Интегрированная видеоинструкция по эксплуатации тренажера |  | Наличие |
|  |  | Возможность настройки модуля для верхних конечностей по расстоянию до пациента |  | Наличие |
|  |  | Возможность настройки модуля для верхних конечностей по высоте |  | Наличие |
|  |  | Возможность разворота модуля для верхних конечностей | Градус | ≥180 |
|  |  | Биологическая обратная связь |  | Наличие |
|  |  | Экранные кнопки управления на сенсорном дисплее |  | Наличие |
|  |  | Физические рельефные кнопки управления на панели управления |  | Наличие |
|  |  | Безопасные педали-платформы с фиксацией ступней лентами-липучками (пара) |  | Наличие |
|  |  | Фиксаторы для голеней с лентами-липучками, регулируются по высоте (пара) |  | Наличие |
|  |  | Манжета для фиксации запястья (пара) |  | Наличие |