Техническое описание

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стол для физиотерапии, с питанием от сети 32.50.30.110-00000059 | шт | 1 |
|  | Параметры сети электропитания: |  |  |
|  | тип сети электропитания |  | однофазная |
|  | номинальное напряжение сети | В | 220 |
|  | частота сети | Гц | 50 |
|  | Количество секций | шт | Не менее 2 |
|  | Габаритные размеры стола |  |  |
|  | длина ложа передней (головной) секции | мм | Не менее 630 |
|  | длина ложа задней секции | мм | Не менее 1220 |
|  | общая длина ложа | мм | Не менее 1850 |
|  | ширина ложа | мм | Не менее 610 |
|  | - Размер ремня для фиксации тела, (ДхШ) | мм | Не менее 1400х150 |
|  | Размер ремня для фиксации ног, (ДхШ) | мм | Не менее 1200х250 |
|  | Опоры боковые | мм | Не менее 570 |
|  | Столик | мм | Не менее 820х400 |
|  | - Диапазон регулировки угла наклона всей ложе из горизонтального положения в вертикальное | град | Не менее 0 - 90 |
|  | Масса стола | кг | Не более 137 |
|  | Время непрерывной работы | ч | Не менее 8 |
|  | Время режима статического удержания | мин | Не менее 18 |
|  | Режим регулировки высоты ложа стола в течение | мин | Не менее 2 |
|  | Cредняя наработка на отказ | ч | Не менее 10 000 |
|  | Прочие условия |  |  |
|  | Номинальная равномерно распределенная нагрузка на поверхность ложа столов, в режиме подъема/удержания, | кг | не более 150 |
|  | Электрическая регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления |  | Наличие |
|  | Электрическая регулировка угла наклона ложе стола с помощью ручного пульта управления |  | Наличие |
|  | Электропривод, плавно регулирующий высоту стола | шт | 1 |
|  | Электропривод, плавно регулирующий угол наклона ложе | шт | 1 |
|  | Датчики защиты от перегрузки системы тренажёра | шт | 2 |
|  | Опоры для ног с антискользящим покрытием и возможностью индивидуальной регулировки в трех плоскостях | шт | 2 |
|  | Колеса с тормозной системой для перемещения стола с возможностью блокировки (установленные на стол) | шт | 4 |
|  | Регулировка опор боковых по высоте и столика по глубине. |  | Наличие |
|  | Комплектность |  | наличие |
|  | Стол массажный терапевтический с функцией вертикализации в сборе | шт | 1 |
|  | Ремень для фиксации тела | шт | 1 |
|  | Ремень для фиксации ног | шт | 1 |
|  | Опоры боковые | шт | 2 |
|  | Столик | шт | 1 |