Система тракционная программируемая с электропитанием 26.60.13.190-00000076

| Наименование | Ед. изм | параметры |
| --- | --- | --- |
| - Комплект изделий, предназначенных для генерирования и приложения контролируемых компьютером дистракционных усилий для горизонтального вытяжения шейного и/или поясничного отделов позвоночника с возможностью выбирать определенные сегменты позвоночника для нехирургической декомпрессии межпозвонковых дисков и/или расширения межпозвонкового пространства для лечения пролапса межпозвонковых дисков и связанных с этим нарушений. Как правило, состоит из работающего от сети (сети переменного тока) двигателя с компьютеризированным блоком управления для генерирования и регулирования механических усилий, регулируемого стола и приспособлений (например, троса или подъемного механизма) для передачи тракционных усилий к ремням и/или столу, с возможностью наклонять часть стола для регулировки векторов дистракционных усилий. |  | Наличие |
| - Назначение: проведение комплексной декомпрессии всех отделов позвоночника, предназначено для лечения с использованием вытягивающего усилия в статичном, перемежающемся и цикличном режимах для ослабления давления на структуры, которые могут вызывать боль скелетного или мышечного происхождения (в шейном, грудном, поясничном отделе позвоночника, бедренном суставе, запястье, плечевом суставе). |  | Наличие |
| - Электронный тракционный блок |  |  |
| - Управление с использованием цветного жидкокристаллического screen-touch монитора |  | Наличие |
| - Регулятор контрастности экрана монитора |  | Наличие |
| - Способ задания нагрузки и режима тракции |  | Программируемый |
| - Режимы тракции: постоянный пульсирующий циклический |  | Наличие |
| - Характер тракции |  | Механическая |
| - Возможность проведения ассиметричной тракции |  | Наличие |
| - Параметры процедуры: |  |  |
| - Длительность тракции с шагом 1 мин., диапазон | минут | ≤1 и ≥99 |
| - Период удержания нагрузки с шагом 1 сек. , диапазон | сек | ≤0 и ≥99 |
| - Период отдыха с шагом 1 сек., диапазон | сек | ≤0 и ≥99 |
| - Диапазон регулировки нагрузки | шагов | ≤1 и ≥9 |
| - Задаваемая нагрузка, диапазон | кг | ≤0 и ≥90 |
| - Изменение скорости | % | 30, 50, 100 |
| - Тракция шейного отдела позвоночника |  | Наличие |
| - Тракция грудного отдела позвоночника |  | Наличие |
| - Тракция поясничного отдела позвоночника |  | Наличие |
| - Возможность снятия EMG |  | Наличие |
| - Карта записи данных пациента |  | Наличие |
| - Возможность сохранения индивидуальных протоколов лечения на карте пациента (карта боли, шкала боли, тип боли и т.д.) |  | Наличие |
| - Встроенные клинические протоколы для шейной и поясничной тракции |  | Наличие |
| - Возможность создания собственных протоколов лечения | шт | ≥80 |
| - Кнопка пациента для экстренной остановки процедуры тракции |  | Наличие |
| - mmc-карта с цветной графической библиотекой, включающей анатомический атлас, часто встречающиеся патологии и рекомендации по технике фиксации тракционных ремней, отображаемые на touch-screen мониторе высокого разрешения |  | Наличие |
| - количество тракционных программ, близких по воздействию к мануальной терапии | шт | ≥5 |
| - Комплект быстроодеваемых поясов для тракции |  | Наличие |
| - Приспособление с жесткой фиксацией головы для тракции шейного отдела |  | Наличие |
| - Комплект валиков под ноги для декомпрессии |  | Наличие |
| - Стабилизатор давления тела пациента на поверхность стола с биологической обратной связью |  | Наличие |
| - Программное обеспечение на русском языке |  | Наличие |
| - Габаритные размеры тракционного блока, ДхШхВ | см | ≤45 х 24 х 45 |
| - Вес тракционного блока | кг | ≤14 |
| - Напряжение питания | В | 220 |
| - Потребление электроэнергии | A | ≤3.5 |
| - Электрический Класс |  | Не хуже Класс I. |
| - Электрический Тип |  | Не хуже Тип B. |
| - Потребляемая мощность | кВт | ≥0.75 |
| - Тракционный стол |  |  |
| - Количество секций: | шт | ≥6 |
| - Регулируемые подставки для рук, Регулируемая головная/грудная секция, Средняя (поясничная) секция, Регулируемая тазовая секция, Регулируемая ножная секция. |  | наличие |
| - Регулируемый подголовник, встроенный в головную/грудную секцию |  | Наличие |
| - Регулируемый держатель для рук |  | Наличие |
| - Регулировка угла наклона головной/грудной секции (диапазон) | град | ≤(-15) и ≥(+40) |
| - Регулировка угла наклона тазовой секции до | град | ≥20 |
| - Регулировка угла наклона ножной секции до | град | ≥45 |
| - Горизонтальное перемещение ножной секции с целью снижения трения во время проведения процедуры |  | Наличие |
| - Фиксация ножной секции против горизонтального перемещения |  | Наличие |
| - Регулировка высоты стола с помощью электроподъемника |  | Наличие |
| - Диапазон регулировки высоты стола | см | ≤48 и ≥95 |
| - Подставка для установки тракционного блока |  | Наличие |
| - Подмышечные опоры |  | Наличие |
| - Колесики для перемещения стола с фиксаторами |  | Наличие |
| - Длина стола (без подставки для тракционного блока) | см | ≥217 |
| - Ширина стола | см | ≥70 |
| - Вес | кг | ≤165 |
| - Энергопотребление ток | A | ≤3,9 |
| - Класс безопасности |  | Не хуже I, Type B |