| Наименование товара, код позиции КТРУ/ОКПД2 | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.30.110 Стол медицинский | Стол медицинский для врача | шт | Наличие |
|  | Несущий каркас |  | Алюминиевый профиль |
|  | Торцевые части элементов – кромка ПВХ |  | Соответствие |
|  | Толщина кромки на фасаде (цветной) | мм | Не менее 2 |
|  | Толщина кромки на корпусе | мм | Не менее 1 |
|  | Толщина кромки на фасаде (белый или эквивалент) | мм | Не менее 1 |
|  | Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной | мм | Не менее 16 |
|  | Полка изготовлена из ЛДСП толщиной | мм | Не менее 16 |
|  | Задняя стенка изготовлена из ЛДСП толщиной | мм | Не менее 16 |
|  | Материал ручки |  | Алюминий |
|  | Стол представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию с тумбой с тремя ящиками |  | Соответствие |
|  | Элементы стола закреплены друг относительно друга металлическими эксцентриковыми стяжками |  | Соответствие |
|  | Боковые стенки имеют регулируемые опоры |  | Соответствие |
|  | Масса | кг | Не более 46 |
|  | Радиус закругления профиля алюминиевого с внешней стороны | мм | Не более 21 |
|  | Сечение переднего профиля | мм | Не менее 18х24 |
|  | Сечение заднего профиля | мм | Не менее 27х27 |
|  | Пластиковые регулировочные опоры вкручены в резьбовые металлические заглушки, вставляемые в вертикальный профиль, фиксируемые вытяжными заклепками |  | Соответствие |
|  | Регулирование высоты | мм | Не менее 12 |
|  | На каждом ящиках имеется травмобезопасная ручка-скоба П-образной формы с закруглениями |  | Соответствие |
|  | Ручки крепятся крепежными винтами |  | Соответствие |
|  | Ширина | мм | 1400±5 |
|  | Глубина | мм | 600±5 |
|  | Высота | мм | 750±5 |
|  | Боковые стенки | мм | (629х526)±5 |
|  | Столешница (ДхШ) | мм | (1400х600)±5 |
|  | Цвет |  | Белый, бежевый или эквивалент |
|  | Гарантийный срок | месяцев | Не менее 12 |
|  | Технический паспорт изделия (схема сборки) |  | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |