| № | Описание требований | Сведения о функциональных характеристиках товара | Единица измерения | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной КТРУ 26.60.13.190-00000107 |  |  | Соответствие |  |
|  | Назначение | Оказание высокоэнергетического, акустико-физического эффекта в локальной зоне лечения. |  | Требование заказчика |  |
|  | Показания к применению |  |  | Требование заказчика |  |
|  | Система охлаждения преобразователя: | Наличие |  | Необходимо для исключения термического воздействия на ткани пациента при близком Жидкостное или воздушное охлаждение |  |
|  | Тип системы охлаждения | Принудительная, с непрерывной циркуляцией хладагента через индуктор |  |  |  |
|  | Форма преобразователя | круглая |  | Необходимо для обеспечения оптимальной передачи терапевтически эффективного магнитного поля пациенту |  |
|  | Встроенный дисплей |  |  | Необходим для обеспечения быстрого выбора программ, протоколов и параметров лечения, с возможностью оперативного их изменения для конкретного пациента и отслеживания показателей во время процедуры |  |
|  | Максимальная амплитуда магнитной индукции импульсов стимуляции | Не менее 3,0 | Тл | Необходимо для увеличения проницаемости сосудов микроциркуляторного русла |  |
|  | Максимальная частота следования импульсов в пачке в режиме ритмической стимуляции, с постоянной амплитудой импульсов | Не менее 80 | Гц | Необходимо для активация локального кровотока, усиление кровоснабжения различных органов и тканей, а также их трофики |  |
|  | Общая мощность, потребляемая от сети (с учетом всех составных блоков комплекта оборудования) | кВА |  | Чтобы избежать перегруза электро-сети, и также обеспечить рациональный расход средств лечебного учреждения. |  |
|  | Напряжение | Не менее 220 | В | ГОСТ 20790-93 п.2.1, 2.2 |  |
|  | Частота | Не менее 50 | Гц | ГОСТ 20790-93 п.2.1, 2.3 |  |