Фотокамера офтальмологическая 
КТРУ № 26.70.14.190-00000001

| Общие требования: | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | х |
| Доставка, монтаж и обучение пользованию прибором | Наличие | х |
| Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с даты поставки | х |
| Послегарантийное сервисное обслуживание | Возможность | х |
| ## Инструкция на русском языке | Наличие | х |
| ## Описание: | х | х |
| Получение цветной фото- и видеосъемки при следующих показаниях: - Общая офтальмологическая визуализация - Фотодокументация педиатрических глазных болезней, включая ретинопатию недоношенных (РН) - Скрининг предпороговой ретинопатии недоношенных (РН) типа 2; РН, требующей лечения, определяемой как РН типа 1; пороговой РН у новорожденных постменструального возраста 35-37 недель | Соответствие | Целевое назначение объекта закупки |
| Характеристики: | х | х |
| Поле обзора глазного дна за один снимок | 130о | В соответствии со стандартом оснащения и порядком наблюдения детей с ретинопатией недоношенных |
| Проведение фото- и видеосъемки с помощью насадки (рукоятки) без использования дополнительных оптических принадлежностей | Наличие | Обеспечивает возможность использования всего требуемого функционала прибора без применения сторонних приспособлений и устройств |
| Ноутбук или компьютер с установленным программным обеспечением | Наличие | Обеспечивает камеру устройством обработки и визуализации информации |
| Диагональ монитора | Не менее 15 дюймов | Для комфортной визуализации поля съемки глазного дна на экране |
| Рукоятка, содержащая камеру | Наличие | Позволяет проводить съемку глазного дна с помощью удобной рукоятки, помещающейся в руке |
| Получение изображения в реальном времени | Наличие | Позволяет получать снимки во время исследования |
| Видеозапись | Наличие | Позволяет записать видео |
| Возможность проведения обследования пациентов в горизонтальном положении | Наличие | Необходимое условие при работе с недоношенными детьми |
| Управление интенсивностью света и фокусировкой камеры во время видео- и фотосъемки с помощью педали | Наличие | Позволяет специалисту управлять основным функционалом без помощи рук |
| Комплект поставки единицы продукции: | х | х |
| Широкопольная цифровая педиатрическая ретинальная система | 1 шт. | х |